OFDM通信实验程序

1 系统参数（OFDM_sys_TX/RX）

不是很科学，后面OFDM_corr_tx/rx进行了修改

中心频率 fc        = 915 MHz

系统带宽 B         = 5 MHz

子载波间隔 Δf      = 15625 Hz

FFT长度 N_fft       = 自动计算 (2^ceil(log2(...)))

循环前缀长度 N_cp  ≈ 0.07 × N_fft

OFDM符号数 Nd      = 14

调制方式           = QPSK (M=4)

信道编码           = 卷积编码 (R = 1/2)

导频间隔           = 每3个子载波插入1个导频

扩频方式           = m序列扩频

USRP型号           = B200

MasterClockRate    = 32 MHz

中心频率           = 915 MHz

系统根据设定带宽 自动计算子载波数量、FFT长度和采样率。

2 OFDM发射程序

文件：

OFDM_spread_tx.m

功能

生成带 信道编码 + 扩频 + 导频 + OFDM调制 的发送信号，并通过 USRP B200 持续发射。

主要处理流程

根据系统带宽计算 OFDM 参数

生成随机比特数据

卷积编码

QPSK 调制

扩频处理（m序列）

插入导频子载波

子载波映射

OFDM 调制（IFFT + CP）

插入 PSS 同步序列

归一化信号幅度

通过 USRP 连续发送信号

3 OFDM接收程序

文件：

OFDM_spread_rx.m

功能

接收 USRP 采集的 OFDM 信号，并完成 同步、解调、译码以及 BER 计算。

主要处理流程

USRP 接收基带信号

PSS 前导序列相关同步

OFDM 符号起始位置检测

去循环前缀 (CP)

FFT 变换得到频域符号

利用导频进行信道估计

频域均衡

解扩处理

QPSK 解调

维特比译码

计算 BER 与 EVM-SNR

绘制接收信号、信噪比和误码率曲线

4 参数计算方法优化说明

OFDM_corr_tx/rx只修改了参数计算方式，其他流程没有任何修改

通过SystemSetup.m来进行参数统一修改和调用

在原有系统参数基础上，对 OFDM参数计算流程进行了重新设计，使参数确定过程更加符合 SDR硬件约束和实际通信系统设计逻辑。

新的参数计算遵循如下顺序：

masterClock → decim/interp → fs → N_fft → delta_f → N_sc → B

即 从硬件时钟出发逐层推导系统参数，而不是直接指定带宽或子载波数量。

1 硬件驱动的采样率设计

系统首先根据 USRP硬件时钟 和 抽取/插值因子确定采样率：

fs = masterClock / decim

其中：

- masterClock 为 USRP 硬件基准时钟（由设备决定）

- decim / interp 为接收抽取与发送插值因子

这种方式保证：

- 采样率 完全符合 USRP 硬件约束

- TX 和 RX 采样率严格一致

- 不会出现 硬件不支持的采样率配置

2 OFDM基础参数自动匹配

在采样率确定后，根据标准子载波间隔计算 FFT 点数：

delta_f = 15000 × 2^μ
N_fft   = fs / delta_f

并保证：

- N_fft 为整数

- N_fft 为 2的幂次

这样可以保证：

- FFT计算效率最高

- 子载波间隔符合 LTE / 5G NR 常用配置

循环前缀长度按照经验比例设置：

N_cp ≈ 0.07 × N_fft

3 系统带宽自动推导

与传统设计不同，本系统 不直接指定系统带宽 B，而是根据采样率自动计算：

- 先预留保护带宽：

B_leackage ≈ 0.1 × fs

用于：

- 滤波滚降

- 硬件非理想频谱

- 计算可用带宽：

B0 = fs − B_leackage

- 再根据频谱利用率计算有效子载波数量：

N_sc = floor( η × B0 / delta_f )

其中：

η = 0.4

用于保证：

- 频谱边缘有安全余量

- 降低旁瓣泄漏

最终系统带宽由参数计算得到：

B = B0 × spread_ratio + B_leackage

4 子载波结构自动生成

系统自动生成 导频子载波与数据子载波位置：

- 每 P_f_inter 个子载波插入一个导频

- 其余子载波用于数据传输

例如：

P_f_inter = 3

则：

导频比例 ≈ 1/3

并自动得到：

pilot_num   导频数量
data_row    数据子载波数量

5 优点

新的参数配置方式具有以下优点：

1️⃣ 完全匹配USRP硬件

采样率由硬件时钟推导，不会出现硬件不支持的参数。

2️⃣ OFDM参数自适应

FFT长度、子载波数量等均自动计算，无需手动调整。

3️⃣ 频谱利用更合理

通过保护带宽和频谱效率因子控制频谱边界。

4️⃣ 系统结构更接近实际通信系统

参数设计逻辑与 LTE / 5G NR 的OFDM系统结构一致。